S 1 W I N D T H R O W W O R K F L O W Воркфлоу детектирования ветровалов по Sentinel-1 Техническая спецификация для плагина QGIS: временные окна, предобработка, алгоритм, автоматизация Основание: аналитический обзор SAR-методов (2026) Базовый алгоритм: индекс ветровала WI, Rüetschi et al. (2019) Стек: Sentinel-1 IW GRD, SNAP gpt, QGIS Processing Продукт: контуры ветровалов от 0,5 га + отчёт QC Техническая спецификация Август 2026

Аннотация

Настоящая спецификация определяет сквозной рабочий процесс (воркфлоу) детектирования ветровалов по данным радиолокатора Sentinel-1 как основу для доработки плагина QGIS. Документ является продолжением аналитического обзора SAR-методов и опирается на его выводы: базовым алгоритмом принят пороговый разновременной анализ по индексу ветровала WI с радиометрически выровненными композитами гамма-ноль, показавший полноту 0,85–0,88 для ареальных ветровалов от 0,5 га. Рассмотрены четыре ключевых вопроса воркфлоу: временной диапазон используемых съёмок, обязательные этапы предобработки GRD-продуктов, последовательность действий после предобработки и механизмы автоматизации всей цепочки в среде QGIS.

Для каждого этапа зафиксированы входные и выходные данные, используемые операторы, параметры по умолчанию с допустимыми диапазонами и критерии приёмки. Спецификация учитывает наличие у разработчика работающего плагина загрузки и базовой предобработки Sentinel-1: этапы, уже покрытые этим плагином, помечены отдельно, а новые модули спроектированы в архитектуре Processing-провайдера QGIS. Документ предназначен для использования как техническое задание при программировании плагина и как инструкция по настройке параметров при его эксплуатации.

Ключевые слова: ветровал, Sentinel-1, гамма-ноль, радиометрическое выравнивание рельефа, индекс ветровала, разновременной анализ, QGIS, автоматизация, мониторинг.

Спецификация подготовлена как техническое задание на доработку плагина QGIS.

Содержание

1. Назначение и рамки спецификации	2

1.1. Назначение документа	2

1.2. Границы применения	2

1.3. Термины и обозначения	3

2. Общая схема воркфлоу	3

3. Временной диапазон данных	4

3.1. Окна съёмки в режиме пост-штормового картирования	4

3.2. Сезонные ограничения бореальной зоны	4

3.3. Режим мониторинга без заданной даты бури	5

3.4. Частота съёмки и доступ к данным	5

4. Этапы предобработки	5

4.1. Обязательная цепочка операторов для GRD	5

4.2. Радиометрическое выравнивание рельефа: почему именно гамма-ноль RTC	6

4.3. Спекл-шум и роль мультитемпорального композита	6

4.4. Цифровая модель рельефа и точки контроля существующего плагина	7

5. Детектирование ветровалов	7

5.1. Сигнатура повреждения и индекс WI	7

5.2. Пороговое решение	8

5.3. Объектная фильтрация	8

5.4. Маска леса и подавление ложных срабатываний	9

5.5. Сводные параметры алгоритма и ожидаемая точность	9

6. Векторизация и выходные продукты	9

6.1. Построение контуров и атрибутика	10

6.2. Экспресс-проверка на оптике	10

7. Автоматизация в QGIS	10

7.1. Архитектура модулей и интеграция с существующим плагином	10

7.2. Механизм исполнения: Processing-провайдер и пакетные графы SNAP	11

7.3. Пресеты параметров и воспроизводимость	11

7.4. Режим мониторинга и оповещения	12

8. Дорожная карта реализации	12

9. Заключение: ответы на ключевые вопросы воркфлоу	12

Список литературы	13

Примечание: оглавление построено на полях Word. После редактирования документа щёлкните по оглавлению правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле» для актуализации номеров страниц.

# 1. Назначение и рамки спецификации

## 1.1. Назначение документа

Спецификация формализует полный рабочий процесс детектирования ветровалов по многосценовым радарным данным Sentinel-1 и служит техническим заданием на доработку плагина QGIS. Исходное состояние проекта — работающий плагин, обеспечивающий поиск, загрузку и базовую предобработку GRD-продуктов Sentinel-1. Задача настоящего документа — определить, какие временные окна съёмок задавать для конкретного штормового события, какие операторы предобработки обязательны и с какими параметрами, как по подготовленным данным вычислять карту ветровалов и какие программные механизмы QGIS обеспечивают автоматизацию всей цепочки от запроса данных до итоговых слоёв и отчёта.

Методологической основой спецификации является пороговый алгоритм Rüetschi, Small и Waser (2019), разработанный и валидированный на двух независимых тестовых участках в Швейцарии и Германии; именно этот метод обеспечивает баланс между простотой реализации в плагине, скоростью получения результата и подтверждённой точностью. Усовершенствованные подходы — вероятностные системы алертов Reiche (2021) и van der Woude (2026), машинное обучение Dalponte (2023) и Kuzu (2024) — рассматриваются как направления развития и учтены в дорожной карте, но в базовую версию плагина не включены.

## 1.2. Границы применения

Продуктом плагина являются векторные контуры ветровалов площадью не менее 0,5 га, сопутствующий растр индекса ветровала и отчёт контроля качества. Объектом детектирования выступает ареальный ветровал — групповые вывалы и сломы древесного яруса; единичные поваленные деревья и мелкие прогалины меньше минимальной единицы картирования по физике метода не различимы на данных Sentinel-1 и осознанно исключены из области обнаружения. Интерферометрическая обработка SLC-съёмки, оценка объёма повреждённой древесины и автоматическая классификация типа повреждения в спецификацию не входят.

Географическая область применения — бореальные и умеренные леса, включая территорию России, где облачность в первые недели после шторма регулярно блокирует оптическую съёмку, а SAR-решения до настоящего времени в производственной практике не применялись. Все рекомендации по сезонным окнам и цифровой модели рельефа сформулированы с учётом именно этих широт. Спецификация исходит из использования открытых данных миссии Sentinel-1 и открытого программного обеспечения: SNAP (ESA) для предобработки и QGIS для детектирования, векторизации и отчётности.

## 1.3. Термины и обозначения

В таблице 1 приведены основные термины, используемые далее по тексту. Обозначение гамма-ноль с индексом RTC означает радиометрически выровненный по рельефу коэффициент обратного рассеяния; подробное обоснование обязательности именно этой величины дано в разделе 4.2.

Таблица 1 — Термины и обозначения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Ветровал | Групповое повреждение древостоя ветром: вывалы и сломы с потерей сомкнутости крон; объект картирования |
| IW GRD | Режим съёмки Interferometric Wide swath и продукт Ground Range Detected высокого разрешения Sentinel-1, шаг пикселей 10 м |
| γ0_RTC | Коэффициент обратного рассеяния в единицах гамма-ноль после радиометрического выравнивания рельефа (RTC) |
| ASC / DESC | Восходящая и нисходящая орбитальные витки съёмки; в композит включаются оба направления |
| Композит t1 / t2 | Многосценовое среднее изображение до шторма (t1) и после шторма (t2) по каждой поляризации |
| WI | Индекс ветровала (Windthrow Index) — сумма разностей композитов VV и VH, в децибелах |
| Маска леса | Растровая маска лесопокрытых площадей; вне неё детектирование не выполняется |
| ЛМУ | Линейная минимальная единица картирования — минимальная площадь контура ветровала, по умолчанию 0,5 га |
| gpt | Пакетный интерпретатор SNAP, исполняющий XML-графы операторов без графического интерфейса |

Далее по тексту поляризации обозначаются VV и VH, даты — в формате ISO 8601, значения интенсивности — в децибелах относительно линейных коэффициентов рассеяния. Под сценой понимается один GRD-продукт одного витка над рабочей областью.

# 2. Общая схема воркфлоу

Воркфлоу разбит на шесть последовательных этапов с нумерацией от 0 до 5. Этапы 0 и 1 обеспечивают получение и приведение данных к сопоставимому виду; этапы 2–4 образуют собственно детектирование; этап 5 формирует выходные продукты и отчётность. Такое разбиение соответствует принципу «одна ответственность на этап» и позволяет заменить или доработать любой этап без перестройки остальных, что важно при интеграции с уже существующим плагином загрузки и предобработки.

Таблица 2 — Этапы воркфлоу

| Этап | Вход | Операция | Выход | Инструмент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. Загрузка | AOI, дата бури, окна | Поиск и загрузка сцен S1 IW GRD, VV+VH | Каталог SAFE-пакетов | Существующий плагин |
| 1. Предобработка | GRD-сцены | Орбиты, подавление шумов, калибровка, γ0_RTC, привязка к сетке 10 м | Стек выровненных сцен, дБ | SNAP gpt (существующий модуль) |
| 2. Композиты | Стек сцен t1 и t2 | Среднее по окнам до/после шторма | Композиты γ0 (VV, VH) | QGIS Processing / numpy |
| 3. Детектирование | Композиты, маска леса | Разности, WI, порог среднее + a, флаги пикселей | Растр WI и флагов | QGIS Processing / numpy |
| 4. Векторизация | Растр флагов | Связные объекты, фильтр n и ЛМУ, полигоны с атрибутами | Слой контуров GPKG | GDAL / Processing |
| 5. Отчёт | Все продукты | Метрики, предупреждения, экспорт, экспресс-проверка | Отчёт QC, слои QGIS | QGIS Layout, Python |

Сквозной поток данных устроен так. На этапе 0 существующий плагин по имени области интереса, дате шторма и заданным окнам получает список сцен IW GRD с поляризациями VV и VH обоих направлений съёмки. Этап 1 приводит каждую сцену к радиометрически и геометрически сопоставимому виду; результат — стек сцен в единой сетке 10 м, выраженный в децибелах. На этапе 2 сцены группируются по окнам t1 и t2 и усредняются в композиты, снижающие спекл-шум; этап 3 вычисляет разности композитов, индекс WI и пороговое решение в пределах маски леса. Этап 4 превращает растровые флаги в векторные контуры с фильтрацией по числу пикселей и минимальной площади, а этап 5 рассчитывает статистику, формирует отчёт контроля качества и передаёт слои пользователю.

Форматы данных на стыках этапов фиксированы: между этапами 1 и 2 — GeoTIFF с полосами VV и VH в децибелах либо каталог BEAM-DIMAP, если стек остаётся во внутреннем формате SNAP; между этапами 4 и 5 — GeoPackage. Такой выбор гарантирует читаемость промежуточных результатов в QGIS без конвертаций и упрощает отладку каждого этапа в отдельности.

# 3. Временной диапазон данных

## 3.1. Окна съёмки в режиме пост-штормового картирования

В режиме картирования конкретного штормового события воркфлоу использует два временных окна относительно даты бури t0. Эталонная конфигурация метода такова: на швейцарском участке в окно до бури вошло пять сцен за шесть недель, в окно после бури — десять сцен за четыре недели; на немецком участке окна сжимались до десяти и двадцати двух дней при большей частоте съёмки. Ограничение пост-штормового окна четырьмя неделями имеет содержательное обоснование: с ростом задержки в лесу начинаются санитарные рубки и вывоз древесины, которые сами меняют сигнал и «загрязняют» обнаружение, а параллельно увеличивается вероятность получить свободную от облаков оптическую съёмку, превосходящую радарную по детализации. Целевая задержка выпуска первой карты — около двух недель от события.

В оба окна включаются сцены обоих направлений съёмки — восходящих и нисходящих витков. Объединение направлений удваивает плотность доступных дат и, после радиометрического выравнивания рельефа, обеспечивает сопоставимость данных на равнине и в слаборасчленённом рельефе. Первая сцена окна t2 — первый виток после t0; ожидание «чистого» интервала не требуется, поскольку сам рост обратного рассеяния и является сигнатурой повреждения.

Таблица 3 — Временные параметры режима пост-штормового картирования

| Параметр | По умолчанию | Допустимо | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата бури t0 | Ввод оператора | — | Из метеосводок или протокола лесничества; определяет все окна |
| Окно t1 (до бури) | 42 дня | 14–90 дней | Эталон: 5 сцен за ~6 недель; при дефиците сцен окно расширяется |
| Минимум сцен t1 | 4 | 3 и более | Устойчивость композита к спеклу и погодной изменчивости |
| Окно t2 (после бури) | 28 дней | 10–30 дней | Дольше 4 недель — рубки очистки искажают сигнал |
| Минимум сцен t2 | 3 | 1–10 | Первая карта может строиться по 1–2 сценам с пометкой о пониженной надёжности |
| Направления съёмки | ASC + DESC | Одно | Объединение удваивает плотность дат |
| Старт окна t2 | t0 + 1 день | — | Первая сцена после события; интервал ожидания не нужен |
| Целевая задержка карты | 14 дней | до 30 | Требование оперативности лесоуправления |

## 3.2. Сезонные ограничения бореальной зоны

Ключевое ограничение для применения метода в России и Скандинавии — сезонная недопустимость смешивания съёмок по снежному и бесснежному периоду. Снежный покров добавляет объёмное рассеяние, а промёрзшая почва резко снижает диэлектрическую проницаемость поверхности, поэтому гамма-ноль зимних сцен смещён относительно летних не из-за повреждения леса, а из-за состояния подстилающей поверхности. Композит t1 из летних сцен против композита t2 из зимних генерирует систематические ложные срабатывания на всей площади леса, что полностью обесценивает карту.

Правило спецификации: все сцены обоих окон должны принадлежать одному вегетационному сезону. Для средней полосы Европейской России опорное окно — с начала мая по середину октября; для северной тайги оно сокращается до конца мая — начала сентября, для южных районов лесной зоны расширяется. Штормовые события конца осени и зимы обрабатываются в отложенном режиме: картирование запускается по приходу устойчивого бесснежного периода, а плагин обязан предупреждать оператора о сезонном несоответствии, если окна всё же захватывают даты со снегом. Для летних шквалов и даунбёрст-событий, доминирующих в России, ограничение не создаёт практических проблем — события и окно t2 попадают внутрь вегетационного сезона.

## 3.3. Режим мониторинга без заданной даты бури

Помимо событийного режима спецификация предусматривает режим фонового мониторинга, когда дата бури заранее неизвестна. В этом режиме плагин поддерживает скользящий базовый композит t1 из сцен последних шести–восьми недель вегетационного периода и по каждому новому витку вычисляет разностное изображение относительно базы. Пока отклонения внутри шума, база периодически сдвигается вперёд; при появлении связной группы пикселей с ростом выше порога модуль фиксирует гипотетическую дату t0 по дате первой аномальной сцены, переводит участок в событийный режим и доформировывает окно t2 по мере поступления сцен. Именно так устроены действующие системы SAR-алертов: Reiche (2021) для бассейна Конго и pan-European система van der Woude (2026), где алертом служит уже единственная новая сцена, а последующие наблюдения уточняют класс события.

## 3.4. Частота съёмки и доступ к данным

Реалистичная плотность данных определяется состоянием миссии. Одиночный Sentinel-1A даёт повторение 12 дней на орбитальный путь; с вводом в эксплуатацию Sentinel-1C с 2025 года номинальный интервал возвращён к 6 дням, а наличие обоих направлений съёмки удваивает практическую плотность дат до 3–6 дней на территорию. Для тестовых участков в России это означает 10–20 сцен в окне t2 продолжительностью месяц, что перекрывает эталонные потребности метода с запасом.

Источником данных служит портал Copernicus Data Space Ecosystem; резервным зеркалом — распределительный архив Аляскинского центра данных (ASF) проекта NASA Earthdata, доступный без географических ограничений. Поиск, авторизация и выгрузка на этапе 0 уже реализованы существующим плагином, поэтому спецификация не требует изменений в этой части, кроме передачи в модуль загрузки вычисленных окон t1 и t2.

# 4. Этапы предобработки

## 4.1. Обязательная цепочка операторов для GRD

Каждая загруженная сцена IW GRD проходит фиксированную цепочку операторов. Её состав повторяет стандартную обработку Sentinel-1 в среде SNAP и полностью реализуем пакетно через gpt без графического интерфейса. Порядок операторов существенен: коррекция орбиты должна предшествовать всему остальному, а радиометрическое выравнивание рельефа выполняется над калиброванным бета-ноль до геометрической привязки к карте.

Таблица 4 — Цепочка предобработки GRD-продукта

| № | Оператор SNAP | Назначение | Ключевые параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apply-Orbit-File | Уточнение траектории для геолокации | Precise (POD); Restituted — для оперативного режима до выхода точных |
| 2 | Remove-GRD-Border-Noise | Устранение артефактов краёв кадра | Обязателен для продуктов старого IPF |
| 3 | ThermalNoiseRemoval | Подавление теплового шума, критично для VH | Для продуктов IPF ≥ 3.40 (2022) шум подавлен на производстве — контролировать аннотации |
| 4 | Calibration | Радиометрическая калибровка | Выход — бета-ноль (вход для выравнивания) |
| 5 | Terrain-Flattening | Радиометрическое выравнивание рельефа | ЦМР; выход — гамма-ноль RTC |
| 6 | Range-Doppler Terrain Correction | Геокодирование на карту-сетку | ЦМР, шаг 10 м, проекция UTM/WGS-84 |
| 7 | LinearToFromdB | Перевод интенсивности в децибелы | 10·log10(интенсивность) |

Результирующий стек сцена за сценой содержит две полосы VV и VH в децибелах на единой карте-сетке 10 м. Между сценами разных витков совмещение после range-Doppler-привязки по одной и той же ЦМР укладывается в доли пикселя, отдельная взаимная корегистрация не требуется. Все операторы этапа 1 уже доступны в SNAP и, по состоянию существующего плагина, частично реализованы; в разделе 4.4 перечислены точки контроля, которые необходимо проверить перед переходом к этапу 2.

## 4.2. Радиометрическое выравнивание рельефа: почему именно гамма-ноль RTC

Опорная величина метода — коэффициент обратного рассеяния гамма-ноль, нормированный к локальной освещённой площади склона по модели Small (2011), а не к эллипсоидальной плоскости падения. Такое радиометрическое выравнивание убирает систематический вклад рельефа в яркость: склоны разной экспозиции с одинаковой растительностью получают сопоставимые значения, и разности до/после шторма отражают изменение поверхности, а не геометрию съёмки. Без выравнивания различия ракурсов восходящих и нисходящих витков и сам эффект рельефа превышают полезный сигнал повреждения, особенно в предгорьях и на расчленённом рельефе Урала, Карелии и Сибири.

На равнинных территориях выигрыш выравнивания менее заметен, но остаётся обязательным по двум причинам. Во-первых, композиты объединяют витки обоих направлений, а сопоставимость направлений достигается именно после RTC. Во-вторых, единообразие обработки делает пороговые значения параметра a переносимыми между участками — в эталонной работе выравнивание применялось на обоих тестовых территориях без исключений.

## 4.3. Спекл-шум и роль мультитемпорального композита

Одиночные сцены спекл-фильтрами не обрабатываются. Шум когерентного рассеяния подавляется на этапе 2 усреднением четырёх–пяти сцен в каждом композите, что снижает стандартное отклонение спекла примерно вдвое и одновременно сглаживает случайные погодные вариации отдельных дат. Такой подход соответствует эталонной методике: локально-взвешенное комбинирование LRW собирает композит из всех доступных сцен периода, взвешивая вклад каждой сцены по её локальному разрешению; упрощённой реализацией, достаточной для первой версии плагина, служит простое среднее значений в децибелах либо среднее линейных интенсивностей с последующим переводом в децибелы.

Одиночный спекл-фильтр типа Refined Lee остаётся опциональной настройкой для вырожденных случаев с одной–двумя сценами в окне, когда усреднять нечего. При таком дефиците плагин обязан помечать результат пониженной надёжностью в отчёте контроля качества: зависимость точности от числа сцен в пост-штормовом композите показана в эталонной работе напрямую — карта по единственной сцене существенно уступает карте по пяти и более.

## 4.4. Цифровая модель рельефа и точки контроля существующего плагина

Для выравнивания и геокодирования используется Copernicus DEM GLO-30 с шагом 30 м как глобально доступная модель. Модель SRTM покрывает территорию лишь до 60° северной широты и для большинства регионов бореальной зоны России непригодна; для арктических участков допустима ArcticDEM. Высотные данные запрашиваются автоматически при первом запуске и кэшируются между сессиями.

Перед переходом к этапу 2 следует удостовериться, что существующий модуль предобработки выдаёт именно гамма-ноль после Terrain-Flattening, а не сигма-ноль простой привязки; что тепловая шумовая коррекция включена для старых продуктов и корректно пропускается для новых по аннотациям; что ЦМР передана обоим операторам и выравнена по сетке; что выходной шаг действительно 10 м. Перечисленные четыре проверки закрывают практически все расхождения между локальными реализациями цепочки и эталонной обработкой.

# 5. Детектирование ветровалов

## 5.1. Сигнатура повреждения и индекс WI

Сигнатура ветровала на C-диапазоне — рост обратного рассеяния. После шторма из-под сомкнутого полога обнажаются лежащие стволы, ветви и взрыхлённый грунт: шероховатая разноуровневая поверхность с древесными элементами рассеивает сильнее гладкой кроновой поверхности, и гамма-ноль повреждённого участка возрастает в обеих поляризациях. Это подтверждено полевыми экспериментами со всеми диапазонами (Eriksson, 2012) и напрямую использовано эталонным методом. Направление сигнатуры принципиально: индекс реагирует положительным выбросом, в отличие от оптических разностных индексов, где повреждение проявляется падением значений.

Индекс ветровала строится из разностей композитов по каждой поляризации. Обозначив композиты гамма-ноль до и после шторма как t1 и t2, вычисляются разности и их сумма в децибелах:

δVV = γ0VV,t2 − γ0VV,t1 ,   δVH = γ0VH,t2 − γ0VH,t1 ,

WI = δVV + δVH.

Равные веса поляризаций выбраны в эталонной работе эмпирически: сумма двух поляризаций устойчивее одиночной, поскольку рост рассеяния проявляется в обеих, а инструментальный и погодный шум частично не скоррелирован. Вычисление выполняется по всем пикселям в пределах маски леса; вне маски значения индекса не рассматриваются.

## 5.2. Пороговое решение

Порог назначается адаптивно к текущим условиям съёмки: от среднего значения индекса по всем пикселям маски леса откладывается допуск a, и пиксели с WI выше этой отметки помечаются как потенциальное повреждение:

T = x̄(WI | лес) + a ,   a ≈ 3 дБ.

Отсчёт от среднего снимает междаточные сдвиги фона, вызванные различием метеоусловий и влажности почв между окнами t1 и t2: эти факторы смещают весь индекс целиком, но не создают пространственно связных выбросов, поэтому среднее по лесу остаётся репрезентативной опорой. Допуск a — главный пользовательский параметр метода. В эталонной работе оптимальное значение составило около 3 дБ при переборе от 2,8 до 3,35 с шагом 0,05 в 108 комбинациях со вторым параметром; занижение a повышает полноту за счёт ложных срабатываний, завышение — наоборот. Сельскохозяйственные поля и луга дают более сильные изменения яркости, чем лес, поэтому порог применяется исключительно внутри маски леса.

## 5.3. Объектная фильтрация

Флаговые пиксели группируются в связные объекты (связность по восьми соседям), после чего применяются два последовательных ограничителя. Сначала отбрасываются объекты числом пикселей меньше n: изолированные флаги почти всегда спекл или одиночные артефакты; эталонное значение n равно 25 пикселям, то есть 0,25 га, при тестировании в диапазоне 20–30. Затем к уцелевшим контурам применяется минимальная единица картирования 0,5 га — требование лесоуправления, зафиксированное в эталонной работе совместно с лесничими. Дополнительное морфологическое замыкание контуров остаётся опцией для сглаживания «дырок» внутри крупных очагов.

## 5.4. Маска леса и подавление ложных срабатываний

Маска леса — обязательный вход этапа 3. Источником могут служить локальные данные лесоустройства, векторные слои лесничеств либо глобальные продукты: древесное покрытие Hansen от 20 % и выше или маска по высоте растительности более 3 м, как в эталонной работе. Точность маски на границах лес/поле напрямую влияет на чистоту результата, поэтому смешанные опушки рекомендуется расширять внутрь леса на один-два пикселя.

Внутри леса основные источники ложных срабатываний — сплошные рубки текущего года, свежие прогалины, затопленные и переувлажнённые понижения, а также ветровалы предыдущих лет, ещё не убранные. Рост рассеяния от обнажённой минеральной поверхности рубки неотличим от ветровала по одиночной разности, поэтому плагин должен поддерживать наложение операторских масок: слои известных рубок, гидрографии и постоянно затопляемых территорий исключаются из результата автоматически, а остаточные сомнительные контуры помечаются атрибутом для визуальной проверки. Вертикальный контекст — то, что ветровал к моменту съёмки не убран и не раскорчёван — учитывается экспресс-проверкой на оптике, описанной в разделе 6.

## 5.5. Сводные параметры алгоритма и ожидаемая точность

Таблица 5 — Параметры детектирования

| Параметр | По умолчанию | Диапазон | Источник и комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Допуск порога a | 3,0 дБ | 2,8–3,35 | Перебор 108 комбинаций в эталонной работе; главный регулятор полнота/точность |
| Минимум пикселей n | 25 | 20–30 | 0,25 га при шаге 10 м; отсечка спекл-флагов |
| ЛМУ | 0,5 га | 0,3–1,0 | Требование лесоустройства к минимальному контуру |
| Связность | 8 соседей | 4 или 8 | Влияет на слитность смежных очагов |
| Поляризации | VV + VH | VH отдельно | Сумма поляризаций повышает устойчивость |
| Маска леса | Обязательна | — | Порог применяется только внутри леса |

Ожидаемые метрики при соблюдении спецификации: полнота (producer's accuracy) 0,88 для ареальных ветровалов на независимом тестовом участке и точность пользователя (user's accuracy) 0,85 по совокупности классов повреждения. Эти значения получены в эталонной работе на немецком участке площадью около 125 км² леса и задают целевой уровень приёмки плагина: на тестовых штормовых участках полнота и точность пользователя должны быть не ниже 0,80 при проверке по независимым контурам. Принципиальное ограничение — партикулярные повреждения единичными деревьями и прогалины меньше ЛМУ: они не обнаруживаются ни при какой настройке порога, что отражено в сообщениях плагина о границах применимости.

# 6. Векторизация и выходные продукты

## 6.1. Построение контуров и атрибутика

Растровые флаги этапа 3 переводятся в векторный слой полигонизацией GDAL с восьмисвязностью, затем контуры сглаживаются лёгким упрощением для устранения ступенчатости пиксельных границ. По каждому контуру рассчитывается набор атрибутов, достаточный для передачи лесничеству без обращения к исходным данным: площадь в гектарах, статистика индекса, состав использованных сцен и полная версия параметров обработки. Слой сохраняется в GeoPackage — едином формате передачи между QGIS, настольными ГИС лесхозов и веб-картографическими стеками.

Таблица 6 — Выходные продукты плагина

| Продукт | Содержимое | Формат |
| --- | --- | --- |
| Контуры ветровалов | Полигоны ≥ ЛМУ: id, площадь, wi_mean, wi_max, число пикселей, даты окон, орбиты, идентификаторы сцен, версия параметров | GeoPackage |
| Растр WI | Индекс ветровала в дБ, сетка 10 м | GeoTIFF |
| Растр флагов | Пороговое решение до векторизации, для контроля | GeoTIFF |
| Маски | Маска леса и операторские маски, фактически применённые в прогоне | GeoTIFF / GPKG |
| Отчёт QC | Список сцен с датами и орбитами, среднее индекса, порог, статистика площадей, предупреждения (сезон, дефицит сцен) | HTML / PDF |
| Слайд экспресс-проверки | Оптика Sentinel-2 или Planet до/после с наложением контуров | PNG в отчёте |

## 6.2. Экспресс-проверка на оптике

Итоговая карта в обязательном порядке сопровождается экспресс-проверкой: на контуры накладывается оптическое изображение до и после события из Sentinel-2, а при доступности — высокодетальной съёмки Planet. Задача проверки — отделить истинные ветровалы от оставшихся сомнительных случаев (свежие рубки, вывалы прошлых лет, переувлажнения), которые не удалось исключить масками. Оператор присваивает контурам статусы подтверждено, сомнительно или отклонено прямо в атрибутивной таблице; статусы попадают в отчёт и в финальный слой. Практика эталонной работы показывает, что такая двухступенчатая схема — автоматическое обнаружение плюс короткая визуальная верификация — укладывается в целевую задержку две недели и не требует штата дешифровщиков.

Полный цикл от загрузки сцен до подписанного оператором слоя занимает порядка двух недель: одна–две недели формируются окном t2 и поступлением сцен, а собственно машинная обработка участка размером с типичное лесничество выполняется на рабочей станции за десятки минут, включая предобработку.

# 7. Автоматизация в QGIS

## 7.1. Архитектура модулей и интеграция с существующим плагином

Плагин строится из пяти модулей, соответствующих этапам воркфлоу. Модули A и B частично уже реализованы в существующем плагине загрузки и предобработки; их доработка сводится к интерфейсному стыку и четырём точкам контроля раздела 4.4. Модули C, D и E разрабатываются заново и не зависят от деталей реализации существующих, поскольку общаются с ними только через файловые продукты фиксированных форматов.

Таблица 7 — Модули плагина

| Модуль | Функции | Статус | Реализация |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Загрузка | Поиск сцен по AOI, окнам и направлениям; выгрузка; каталог с состоянием сцен | Есть | Существующий плагин; добавить расчёт окон по t0 |
| B. Предобработка | Цепочка таблицы 4 до гамма-ноль RTC в децибелах | Есть, доработать | SNAP gpt; проверить 4 точки контроля раздела 4.4 |
| C. Композит и WI | Средние t1/t2, разности, WI, порог, флаги | Новый | Processing-алгоритм на Python (numpy, GDAL) |
| D. Векторизация | Полигонизация, фильтры n и ЛМУ, атрибуты, GPKG | Новый | GDAL polygonize + Processing |
| E. Отчёт и мониторинг | QC-отчёт, экспресс-проверка, слежение за новыми сценами | Новый | QGIS Layout, QgsTask, планировщик |

## 7.2. Механизм исполнения: Processing-провайдер и пакетные графы SNAP

Модули C–E оформляются как алгоритмы QGIS Processing: каждый доступен отдельно из панели инструментов, объединяется в модели Model Designer и вызывается программно из главного диалога плагина. Это даёт три эффекта: пользователь может запускать шаги вручную при отладке участка, собирать нестандартные цепочки без программирования, а разработчик получает готовую инфраструктуру параметров, прогресса и логов вместо самодельной.

Тяжёлая предобработка исполняется пакетным интерпретатором SNAP gpt с XML-графами, сгенерированными плагином под каждую сцену: граф таблицы 4 параметризуется именем продукта, путём к ЦМР и папкой вывода, а вызов идёт через subprocess с контролем кода возврата и тайм-аутом. Вычисления этапов 2–3 выполняются в памяти через numpy поверх GeoTIFF и для типичного лесничества укладываются в единицы минут. Долгие операции (загрузка, gpt-графы, полигонизация больших областей) запускаются как QgsTask с индикацией прогресса, чтобы интерфейс QGIS оставался отзывчивым; параллельные задачи по независимым сценам ограничиваются пулом по числу процессорных ядер.

Пакетный режим поддерживает обработку списка событий: плагин читает CSV с колонками имени участка, геометрии AOI, даты бури и пути к пресету, после чего строит очередь задач и исполняет её с пропусканием уже обработанных сцен по кэшу идентификаторов. Это закрывает типовой сценарий регионального управления лесами: один штормовой фронт затрагивает десятки лесничеств, обрабатываемых за один ночной прогон.

## 7.3. Пресеты параметров и воспроизводимость

Все параметры воркфлоу — окна, пороги, маски, пути — собираются в пресет JSON, сохраняемый рядом с проектом QGIS и записываемый целиком в атрибутику результата. Пресет делает прогон самодокументированным: любой слой результата содержит дату бури, границы окон, допуск порога, идентификаторы сцен и версию плагина, то есть повторный прогон с тем же пресетом даёт побитово идентичный результат, а смена любой настройки остаётся видимой в данных. Лог-файл каждого прогона дублирует перечень выполненных шагов с временными метками и предупреждениями; отказ отдельной сцены не прерывает пакет, а помечается в отчёте контроля качества.

## 7.4. Режим мониторинга и оповещения

Модуль E реализует описанный в разделе 3.3 фоновый режим: по расписанию миссии плагин проверяет появление новых сцен над наблюдаемыми AOI, доформировывает скользящий композит и вычисляет разности относительно базы. При регистрации связного выброса индекса выше порога пользователь получает уведомление средствами QGIS (панель сообщений и запись в журнале), а участок помечается как кандидат в событийный режим с предложением зафиксировать дату t0 и запустить полное картирование. Архитектурный образец такой схемы — действующие системы алертов по Sentinel-1: для бассейна Конго (Reiche, 2021) и панъевропейская система (van der Woude, 2026), где алерт генерируется уже первой аномальной сценой и уточняется последующими. Для российских условий тот же принцип реализуется без внешних сервисов — целиком внутри QGIS на расписании витков Sentinel-1.

# 8. Дорожная карта реализации

Реализация разбита на четыре фазы с проверяемыми критериями приёмки. Такой порядок даёт работающий минимальный цикл уже на первой фазе и позволяет оценивать точность на реальных данных до вложений в интерфейс. Тестовый полигон первой фазы выбирается по двум критериям: наличие штормового события известной даты и наличие независимых контуров повреждений от лесоустройства либо по оптической съёмке высокого разрешения — без этого этап приёмки точности не формализуем.

Таблица 8 — Фазы разработки

| Фаза | Состав работ | Критерий приёмки | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP | gpt-графы этапа 1; скрипты этапов 2–4; прогон на одном тестовом шторме | Карта ветровалов совпадает с контрольными контурами: полнота и точность пользователя не ниже 0,80 | 2–3 недели |
| v0.9 | Processing-провайдер модулей C–D; диалог параметров; пресеты JSON; GPKG и отчёт QC | Воспроизводимый прогон на двух участках из QGIS без правки кода | 3–4 недели |
| v1.0 | Модуль E: мониторинг, уведомления; пакетный CSV-режим; документация и тесты | Ночной пакетный прогон региона; отчёт QC со предупреждениями о сезоне и дефиците сцен | 4–6 недель |
| v1.1+ | Автоматический подбор порога по обучающим контурам; текстурные признаки; перспективы L-диапазона | Прирост полноты на тестах без потери точности пользователя | по оценке |

Первая фаза сознательно не содержит графического интерфейса: консольные скрипты проще отлаживать и профиль точности важнее удобства на этом шаге. Вторая фаза переносит проверенные алгоритмы в Processing и закрывает пользовательский сценарий «один участок, один диалог». Третья добавляет региональный масштаб и фоновое слежение. Четвёртая фаза связана с повышением качества: автоматический подбор порога по выборочным обучающим контурам снимает ручную настройку a, текстурные признаки и объединение с L-диапазоном (PALSAR-2 и перспективная ROSE-L) расширяют обнаружение в направлении работ Dalponte (2023) и Balling (2024), а самообучающиеся модели по типу Kuzu (2024) рассматриваются как дальнейший горизонт.

# 9. Заключение: ответы на ключевые вопросы воркфлоу

Временной диапазон данных задаётся датой шторма и двумя окнами: четыре–пять сцен за две–шесть недель до события образуют базовый композит, до десяти сцен за четыре недели после события — пост-штормовой, с целевой задержкой первой карты около двух недель и включением витков обоих направлений. Для бореальной зоны обязательно соблюдение одного вегетационного сезона в обоих окнах; зимние сцены и смешение сезонов запрещены. С частотой съёмки 6–12 дней на направление плотность дат с запасом покрывает потребности метода на всей лесной зоне России.

Предобработка выполняется фиксированной цепочкой из семи операторов: уточнённые орбиты, краевой и тепловой шум, калибровка, радиометрическое выравнивание рельефа до гамма-ноль, геокодирование на сетку 10 м и перевод в децибелы. Спекл-фильтры на одиночных сценах не применяются — шум подавляется мультитемпоральным композитом. Ключевая точка контроля существующего плагина — фактический выход гамма-ноль после Terrain-Flattening и использование Copernicus DEM GLO-30 вместо SRTM выше шестидесятой параллели.

После предобработки плагин усредняет композиты, вычисляет индекс ветровала как сумму разностей VV и VH, назначает адаптивный порог — среднее по маске леса плюс 3 дБ — и группирует флаги в контуры с фильтрами 25 пикселей и 0,5 га. Ожидаемые метрики на независимых данных: полнота 0,88 и точность пользователя 0,85 для ареальных ветровалов; партикулярные повреждения меньше минимальной единицы картирования остаются вне области обнаружения. Итог — GeoPackage с атрибутикой, растр индекса, отчёт контроля качества и слайд экспресс-проверки на оптике.

Автоматизация достигается сборкой модулей в алгоритмы QGIS Processing с пакетным исполнением SNAP через gpt, пресетами JSON с полной версией параметров в атрибутике, фоновыми задачами QgsTask и CSV-очередями для региональных прогонов. Модуль мониторинга превращает тот же алгоритм в систему раннего оповещения по расписанию витков Sentinel-1 — по образцу действующих SAR-алертов, но без внешних зависимостей. Этим закрывается выявленный в обзоре разрыв: SAR-детектирование ветровалов впервые становится доступным российской лесной практике в виде воспроизводимого инструмента открытого стека.

# Список литературы

1. Rüetschi, M. Rapid detection of windthrows using Sentinel-1 C-band SAR data / M. Rüetschi, D. Small, L. T. Waser // Remote Sensing. — 2019. — Vol. 11, iss. 2. — Art. 115. — DOI 10.3390/rs11020115.

2. Small, D. Flattening gamma: radiometric terrain correction for SAR imagery / D. Small // IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. — 2011. — Vol. 49, iss. 8. — P. 3081–3093. — DOI 10.1109/TGRS.2011.2120616.

3. Eriksson, L. E. B. Backscatter signatures of wind-thrown forest in satellite SAR images / L. E. B. Eriksson, J. E. S. Fransson, M. J. Soja [и др.] // 2012 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium : proceedings. — Munich, 2012. — P. 6435–6438. — DOI 10.1109/IGARSS.2012.6352732.

4. Tanase, M. A. Detection of windthrows and insect outbreaks by L-band SAR: a case study in the Bavarian Forest National Park / M. A. Tanase, C. Aponte, S. Mermoz [и др.] // Remote Sensing of Environment. — 2018. — Vol. 209. — P. 700–711. — DOI 10.1016/j.rse.2018.03.009.

5. Reiche, J. Forest disturbance alerts for the Congo Basin using Sentinel-1 / J. Reiche, A. Mullissa, B. Slagter [и др.] // Environmental Research Letters. — 2021. — Vol. 16, iss. 5. — Art. 054005. — DOI 10.1088/1748-9326/abd0a8.

6. Dalponte, M. Detection of forest windthrows with bitemporal COSMO-SkyMed and Sentinel-1 SAR data / M. Dalponte, Y. T. Solano-Correa, D. Marinelli [и др.] // Remote Sensing of Environment. — 2023. — Vol. 297. — Art. 113787. — DOI 10.1016/j.rse.2023.113787.

7. Balling, J. ALOS-2 PALSAR-2 ScanSAR and Sentinel-1 data for timely tropical forest disturbance mapping: a case study for Sumatra, Indonesia / J. Balling, B. Slagter, S. van der Woude [и др.] // International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation. — 2024. — Vol. 132. — Art. 103994. — DOI 10.1016/j.jag.2024.103994.

8. Kuzu, R. S. Forest disturbance detection via self-supervised and transfer learning with Sentinel-1&2 images / R. S. Kuzu, O. Antropov, M. Molinier [и др.] // IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. — 2024. — Vol. 17. — P. 4751–4767. — DOI 10.1109/JSTARS.2024.3361183.

9. van der Woude, S. European forest disturbance alerting using Sentinel-1 / S. van der Woude, J. Reiche, J. Balling [и др.] // Remote Sensing of Environment. — 2026. — Vol. 337. — Art. 115325. — DOI 10.1016/j.rse.2026.115325.

10. Sentinel-1 SAR User Guide // Copernicus Sentinel Online : официальный сайт. — URL: https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/user-guides/sentinel-1-sar (дата обращения: 31.08.2026).