S A R W I N D T H R O W R E V I E W Детектирование ветровалов по разновременным радарным снимкам Аналитический обзор методов и данных для разработки плагина QGIS Направление: космический радарный мониторинг лесов Охват: Sentinel-1, ALOS PALSAR, TerraSAR-X, COSMO-SkyMed, ICEYE Источники: 12 профильных SAR-работ (2010–2026), ГОСТ Р 7.0.100-2018 Научно-технический обзор Август 2026

Аннотация

В обзоре систематизированы научно-технические работы, посвящённые детектированию ветровалов (штормовых повреждений леса) по разновременным космическим радарным снимкам. Актуальность направления определяется тем, что в районах с высокой облачностью оптическая съёмка недоступна именно тогда, когда она нужна больше всего — в первые недели после ураганного ветра. Радарные данные Sentinel-1, ALOS PALSAR, TerraSAR-X и других сенсоров снимают это ограничение и позволяют получать карты ветровалов с задержкой порядка двух недель.

Отобрано и верифицировано 12 профильных SAR-работ за 2010–2026 гг., охватывающих Скандинавию, Центральную и Южную Европу, Финляндию, Канаду и тропические регионы, а также 4 работы, задающие российский контекст. Для каждой работы приведены использованные данные, метод детектирования и метрики точности. Показано, что пороговый разновременной анализ по Sentinel-1 обеспечивает полноту 0,85–0,88 для ареальных ветровалов площадью от 0,5 га, а машинное обучение и вероятностные системы алертов расширяют возможности метода. Отдельный раздел посвящён переносимости алгоритмов в QGIS в виде плагина.

Ключевые слова: ветровал, SAR, Sentinel-1, разновременной анализ, change detection, мониторинг лесов, QGIS, RADD, машинное обучение.

Обзор подготовлен как обоснование и исходная база для разработки плагина QGIS.

Содержание

1. Введение: почему ветровалы ищут по радарным снимкам	2

2. Физические основы обнаружения ветровалов в SAR	2

3. Радарные данные для детектирования ветровалов	3

4. Методы детектирования ветровалов по разновременным SAR-данным	3

4.1. Пороговый разновременной анализ и индексы изменений	4

4.2. Классификация и машинное обучение	4

4.3. Системы квазиреального времени и вероятностные алерты	4

5. Точность методов и их ограничения	5

6. Инструменты обработки и переносимость в QGIS	5

7. Российский контекст и исследовательская ниша	6

8. Сводная таблица источников	6

9. Выводы и рекомендации для разработки плагина QGIS	6

Список литературы	7

Примечание: оглавление построено на полях Word. После редактирования документа щёлкните по оглавлению правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле» для актуализации номеров страниц.

# 1. Введение: почему ветровалы ищут по радарным снимкам

Штормовые ветровалы относятся к числу наиболее экономически значимых нарушений бореальных и умеренных лесов. Одновременно это одно из самых «неудобных» нарушений для космического мониторинга: ураганные ветра почти всегда сопровождаются фронтами осадков и плотной облачностью, поэтому оптические снимки, свободные от облаков, появляются над зоной бедствия лишь спустя недели. Рюччи и соавторы ссылаются на оценки латентности оптической съёмки до шести недель даже для хорошо обеспеченной данными территории Альп [5]. За это время древесина теряет товарную ценность, на ветровалах развиваются вспышки стволовых вредителей, а санитарные рубки уже искажают первичную картину повреждений.

Радарная съёмка с синтезированной апертурой (SAR) лишена этого ограничения: микроволновый сигнал проходит сквозь облака независимо от освещённости, а повторяемость съёмки Sentinel-1 составляет 6–12 суток на любую точку Земли. Как следствие, именно SAR рассматривается в международной практике как основной источник данных для оперативного картирования ветровалов [5, 7, 12]. К настоящему времени сложился устойчивый корпус исследований — от сравнительных экспериментов 2010–2012 гг. [1–3] до континентальных систем квазиреального времени 2026 г. [12].

Цель настоящего обзора — собрать и систематизировать работы, в которых детектирование ветровалов выполнялось именно по разновременным радарным снимкам, и на этой основе определить технологическую базу для разработки плагина QGIS. Задачи обзора: (а) охарактеризовать используемые радарные данные и сенсоры; (б) систематизировать методы детектирования — от пороговых до нейросетевых; (в) обобщить достигнутые метрики точности и их ограничения; (г) оценить переносимость существующих алгоритмов и пайплайнов в среду QGIS. В соответствии с постановкой задачи в обзор включены только работы, основанные на SAR-данных; гибридные схемы, где радар дополняется оптикой, рассматриваются лишь там, где это принципиально для понимания возможностей радара [10].

# 2. Физические основы обнаружения ветровалов в SAR

Ветровал радикально меняет геометрию рассеяния лесного полога. Стоящий сомкнутый древостой отражает часть сигнала назад за счёт объёмного рассеяния в кронах; поваленные стволы с ветвями образуют с поверхностью почвы множество двугранных конфигураций типа «ствол — грунт», работающих как уголковые отражатели. В результате удельная эффективная площадь рассеяния повреждённого участка возрастает: в шведских полевых экспериментах рост сигнала TerraSAR-X (X-диапазон) после повала деревьев составил около +1,5 дБ [2]. Аналогичное устойчивое увеличение интенсивности в обеих поляризациях VV и VH зафиксировано на Sentinel-1 для ареальных ветровалов в Швейцарии и Германии [5].

Знак изменения сигнала зависит от длины волны. Для L-диапазона (ALOS PALSAR) шведские эксперименты показали противоположный эффект — снижение обратно рассеянного сигнала примерно на 1,5 дБ, поскольку волна проникает сквозь разреженный после повала полог и меньше взаимодействует с поваленной древесиной [2]. Это принципиально для выбора сенсора: коротковолновые X- и C-диапазоны реагируют на ветровал ростом сигнала и хорошо работают на резких переходах «лес — ветровал», тогда как длинноволновый L-диапазон даёт более сложную, но информативную картину изменений структуры [4, 8]. При сверхвысоком разрешении дополнительным дешифровочным признаком становятся радиотени отдельно поваленных стволов [2, 3].

На практике устойчивость признака обеспечивают разновременные композиты: несколько снимков до шторма и после него усредняются в композиты с локальным взвешиванием по разрешению (LRW), что подавляет спекл-шум и выравнивает вклад геометрии съёмки на восходящих и нисходящих витках [5]. Существенными источниками ложных срабатываний остаются изменения влажности почвы и фенологии, снежный покров при зимних штормах, а также эффекты пересечённого рельефа; их компенсируют радиометрической коррекцией рельефа (RTC), маской леса и порогами, адаптированными к среднему уровню сигнала конкретной сцены [4, 5, 8].

# 3. Радарные данные для детектирования ветровалов

Основным сенсором для оперативного картирования ветровалов сегодня является Sentinel-1: полоса IW с разрешением около 10 м, двойная поляризация VV+VH, повторяемость 6–12 суток и открытый доступ ко всему архиву с 2014 г. Именно на Sentinel-1 построены и первый оперативный метод Рюччи [5], и простые методики с PCA [6], и все современные системы алертов [7, 9, 12]. Второй по значимости источник — японские ALOS PALSAR и ALOS-2 PALSAR-2: L-диапазон глубже проникает в полог, а годовые мозаики JAXA и режим ScanSAR с широким охватом дают материал для исторического анализа и раннего оповещения [4, 9, 13].

Коммерческие X-диапазонные системы дополняют картину. TerraSAR-X и COSMO-SkyMed обеспечивают детальное разрешение 1–18 м и, по результатам Далпонте и соавторов, дают заметно более высокую точность детектирования в горных условиях, чем Sentinel-1 [8]. Микроспутниковая констелляция ICEYE позволяет заказать съёмку зоны шторма в первые сутки после события, что продемонстрировано на примере шторма «Даниэль» в Греции [11]. RADARSAT-2 с полным поляриметром ценен для отработки поляриметрических признаков [1, 2, 6]. Характеристики основных сенсоров сведены в таблицу 1.

Таблица 1 — Основные радарные сенсоры, применяемые для детектирования ветровалов

| Сенсор | Диапазон, поляризации | Разрешение, повторяемость | Доступность | Роль в детектировании |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sentinel-1 (S1A/S1C) | C (5,4 см); VV + VH | ~10 м (IW GRD); 6–12 суток | Открытый (Copernicus) | Основа оперативных методов и плагина [5–9, 12] |
| ALOS-2 PALSAR-2 | L (23,6 см); HH/HV/полный | 6–100 м; 14 суток, ScanSAR | Частично открытый (JAXA) | Исторический анализ, раннее оповещение [4, 9, 13] |
| TerraSAR-X / TanDEM-X | X (3,1 см); HH/VV/полный | 1–18 м; по заказу | Коммерческий (DLR) | Тонкая структура, тени стволов [2, 3] |
| COSMO-SkyMed | X (3,1 см); HH/VV | 1–100 м; по заказу | Коммерческий (ASI) | Биполярные пары; лучшая точность в горах [8] |
| RADARSAT-2 | C (5,6 см); полный поляриметр | 1–100 м; по заказу | Коммерческий (CSA) | Поляриметрические признаки [1, 2] |
| ICEYE | X (3,1 см); HH/VV | 1–3 м; часы–сутки | Коммерческий (ICEYE) | Заказная съёмка сразу после шторма [11] |

Для плагина QGIS выбор базового сенсора предопределён: только Sentinel-1 сочетает бесплатность, регулярность и достаточное разрешение для обнаружения ветровалов от 0,5 га. Длинноволновые и коммерческие данные целесообразно рассматривать как опциональные каналы уточнения, а не как основу рабочего процесса.

# 4. Методы детектирования ветровалов по разновременным SAR-данным

Все опубликованные методы укладываются в три группы: пороговый разновременной анализ, классификация с машинным обучением и вероятностные системы квазиреального времени. Общая для всех групп предобработка включает радиометрическую калибровку, коррекцию рельефа (RTC), спекл-фильтрацию и точное совмещение разновременных снимков [5, 6].

## 4.1. Пороговый разновременной анализ и индексы изменений

Базовая схема — вычитание композитов «до» и «после» (image differencing) по каждой поляризации. Рюччи и соавторы формализовали её в эвристическом индексе ветровала WI = (γVV,после − γVV,до) + (γVH,после − γVH,до), рассчитываемом по LRW-композитам Sentinel-1 [5]. Пиксель помечается как потенциальный ветровал, если WI превышает порог, заданный как произведение настраиваемого коэффициента a на среднее значение WI внутри лесной маски; второй параметр n задаёт минимальное число связных пикселей объекта. Такое двухпараметрическое дерево решений отфильтровывает шум и краевые артефакты, а минимальная учитываемая площадь 0,5 га соответствует потребностям лесного хозяйства. Аналогичный пороговый фреймворк на многолетнем ряду ALOS PALSAR применили Танасе и соавторы для национального парка «Баварский лес» [4].

К этой же группе относится метод Лазецки и соавторов, в котором разновременной стек Sentinel-1 и RADARSAT-2 UltraFine сжимается методом главных компонент, а ветровальные сегменты выделяются порогом по главной компоненте без обучающих выборок [6]. Эксперименты Фрэнссона и соавторов заложили сенсорную основу подхода, показав, какие диапазоны и поляризации реально реагируют на ветровал [1, 2]. Достоинства пороговых методов — прозрачность, отсутствие этапа обучения и лёгкость реализации в QGIS; плата за это — ручная настройка параметров под регион и чувствительность к изменениям влажности [5, 6].

## 4.2. Классификация и машинное обучение

Вторую группу составляют методы, где разновременные радарные признаки подаются на вход классификатору. Тиле и соавторы автоматизировали выделение границ леса и оценку площадей ветровала по TerraSAR-X [3]. Далпонте и соавторы обучили случайный лес (Random Forest) на биполярных парах COSMO-SkyMed и Sentinel-1 по шторму «Вайя» в Альпах; наилучшие результаты дала пара снимков X-диапазона с малым интервалом, тогда как Sentinel-1 в горах уступал из-за эффекта рельефа [8]. Кузу и соавторы применили самообучение (self-supervised learning) и перенос обучения для картирования ветровалов и снеголома в Финляндии по биполярным парам Sentinel-1 и Sentinel-2: предобученная на больших массивах SAR нейросеть адаптируется к целевому региону малым числом размеченных участков [10].

Машинное обучение повышает разделимость ветровала от сходных по сигнатуре изменений — вырубок, прогибов крон под снегом, водонасыщенных прогалин, — однако требует эталонных данных и переносится между регионами хуже пороговых правил. Для плагина целесообразно рассматривать RF и лёгкие сегментационные сети как расширяющий модуль поверх базового порогового детектора, а не как обязательный компонент первого релиза [8, 10].

## 4.3. Системы квазиреального времени и вероятностные алерты

Третья группа переносит детектирование в режим мониторинга. В системе RADD для бассейна Конго каждое новое наблюдение Sentinel-1 сравнивается с историческим базовым рядом; вероятностный алгоритм запускает алерт при первом подозрительном изменении и подтверждает его последующими снимками [7]. Ватанабе и соавторы реализовали аналогичную логику раннего оповещения на широкополосных данных ALOS-2 PALSAR-2 ScanSAR [13]. Баллинг и соавторы показали, что слияние продуктов C- и L-диапазонов сокращает среднюю задержку обнаружения примерно до 16,5 суток [9]. Венец этого направления — европейская система алертов на Sentinel-1 с разрешением 10 м и повторяемостью 2–3 суток, запускающая алерт по одиночному наблюдению: она покрывает всю Европу и валидирована, в том числе, на штормовых ветровалах [12]. Заказные съёмки ICEYE дополняют мониторинг точечными снимками зоны шторма в первые сутки [11].

Архитектура вероятностных алертов переносима за пределы тропиков и Европы: её ядро — исторический базовый ряд, правило первичного срабатывания и правило подтверждения — не зависит от типа нарушения и может быть реализовано в QGIS-плагине для российских регионов на базе открытого архива Sentinel-1 [7, 12].

# 5. Точность методов и их ограничения

Точность детектирования в обзорных работах оценивается стандартным набором метрик: полнота (producer's accuracy, PA — доля обнаруженных эталонных ветровалов), точность пользователя (user's accuracy, UA — доля верных среди обнаруженных), общая точность (overall accuracy, OA) и каппа-статистика (kappa). Наиболее показательные оценки получены для Sentinel-1: в швейцарском эталонном участке метод Рюччи верно обнаружил 22 из 26 эталонных ареальных ветровалов (PA = 0,85), а на независимом немецком участке полнота для ареальных ветровалов достигла 0,88 при UA 0,85; совокупное «качество карты» (среднее PA и UA) превысило 0,75 при использовании пяти-шести снимков после шторма [5]. Многолетний L-диапазонный метод Танасе дал OA 69–84 % для ветровалов; сразу после события полнота и точность пользователя составляли 0,67 и 0,54 [4, 5]. Random Forest на X-диапазонных парах достиг kappa 0,473 в горных условиях, устойчиво превосходя Sentinel-1 на той же территории [8]; самообучение на Sentinel-1 обеспечило OA до 84 % по снеголому и сопоставимое качество по ветровалам [10].

Ограничения методов систематичны. Во-первых, надёжно детектируются только ареальные ветровалы: полнота для одиночных поваленных и стоящих мёртвых деревьев падает до 0,07–0,29 [5]. Во-вторых, существует естественная задержка: необходимо накопить 4–6 снимков после шторма, что в средних широтах означает около двух недель до готовой карты [5]. В-третьих, горный рельеф искажает угол падения луча и снижает точность C-диапазона, что делает желательной радиометрическую коррекцию рельефа и осторожность с порогами [5, 8]. Наконец, точные границы ветровалов радарный метод не гарантирует — карты пригодны для локализации и приоритизации, но количественную таксацию площадей следует выполнять по данным более высокого разрешения [5].

# 6. Инструменты обработки и переносимость в QGIS

Все компоненты опубликованных пайплайнов воспроизводимы в открытой среде. ESA SNAP (S1 Toolbox) выполняет радиометрическую калибровку, коррекцию рельефа методом Допплеровской дальности по ЦМР, спекл-фильтрацию и совмещение снимков; через модуль snappy эти же операторы доступны из Python, что позволяет встраивать предобработку в автоматизированные сценарии [5, 6]. Orfeo Toolbox, штатно интегрируемый в QGIS, покрывает фильтрацию и классификацию. Google Earth Engine предоставляет готовые коллекции COPERNICUS/S1_GRD и работающую реализацию RADD-алертов [7], однако требует онлайн-доступа и не всегда приемлем для рабочих станций лесного хозяйства.

На основе обзора предлагается следующая архитектура плагина QGIS. Блок 1 — поиск и загрузка снимков Sentinel-1 IW GRD (VV+VH) по AOI и датам «до/после» через API Copernicus Data Space. Блок 2 — предобработка: ортотрансформирование с RTC по ЦМР (SRTM или ALOS AW3D30), спекл-фильтр, совмещение, построение LRW-композитов «до» и «после» [5]. Блок 3 — детектирование: расчёт индекса WI = (ΔVV) + (ΔVH), порог по правилу a · mean(WI) внутри лесной маски, морфологическая очистка и отсев объектов меньше заданного размера (по умолчанию 0,5 га) [5]. Блок 4 — постобработка и вывод: полигонизация, расчёт площадей, ранжирование участков, экспорт в векторные слои и отчёт. Опциональный блок 5 — классификатор Random Forest (scikit-learn) для разделения ветровала и вырубок при наличии эталонных данных [8]. Параметры a, n, размер лесной маски и источники ЦМР выносятся в диалог настроек плагина.

Такая архитектура опирается исключительно на проверенные в литературе шаги и свободные данные: прототипом уровня 1 служит пороговый детектор [5, 6], уровнем 2 — вероятностный мониторинг по историческому ряду в духе RADD [7, 12].

# 7. Российский контекст и исследовательская ниша

В российской практике картирование ветровалов выполняется преимущественно по оптическим данным. Шихов и соавторы построили по архиву Landsat базу данных из 102 747 элементарных участков повреждений, объединённых в 700 событий ветровала в лесной зоне Европейской России за 1986–2017 гг. [14]. Канев и Сафонов реализовали распознавание вырубок и ветровалов по снимкам Sentinel-2 свёрточной сетью U-Net со средней F-мерой выше 0,5 и проанализировали факторы, влияющие на точность [15]. Для острова Кунашир Корзников и соавторы выделили ветровальные полигоны по снимкам Pleiades-1 сетью U-Net и сопоставили их с типами леса и условиями среды [16].

Публикаций о систематическом использовании SAR для ветровалов в России в обзорной базе не выявлено — при том, что именно дальневосточные и сибирские регионы с частой циклонической облачностью в наибольшей степени страдают от «оптического голода» после штормов. Это формирует прямую исследовательскую нишу: плагин QGIS на Sentinel-1 закроет её без затрат на данные, а валидацию удобно проводить на документированных событиях из базы Шихова [14] и на ветровалах Курильских островов [16].

# 8. Сводная таблица источников

В таблице 2 обобщены 12 профильных SAR-работ: регион и событие, использованные радарные данные, метод и ключевые результаты. Полные библиографические описания приведены в списке литературы по ГОСТ Р 7.0.100-2018, а расширенная машиночитаемая версия таблицы с DOI и справочником сенсоров — в приложенном файле Excel.

Таблица 2 — Работы по детектированию ветровалов по разновременным SAR-снимкам

| № | Работа, год | Регион, событие | Данные | Метод | Ключевой результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fransson и др., 2010 [1] | Швеция; последствия шторма «Гудрун» (2005) | ALOS PALSAR (L), RADARSAT-2, TerraSAR-X | Сравнение интенсивности до/после | X и C выделяют ветровал; PALSAR HH — нет из-за разрешения |
| 2 | Eriksson и др., 2012 [2] | Швеция; полевые участки | TerraSAR-X, RADARSAT-2, PALSAR | Анализ сигнатур рассеяния | X-диапазон +1,5 дБ; L-диапазон −1,5 дБ; тени стволов |
| 3 | Thiele и др., 2012 [3] | Германия; штормовой ветровал | TerraSAR-X | Автовыделение границ леса | Автоматическая оценка площадей повреждений |
| 4 | Tanase и др., 2018 [4] | Германия; нац. парк «Баварский лес» | ALOS PALSAR (L, ряд 2007–2011) | Многовременной change detection | OA 69–84 %; PA 0,67 / UA 0,54 сразу после события |
| 5 | Rüetschi и др., 2019 [5] | Швейцария, север Германии; штормы 2017 г., вкл. «Ксавьер» | Sentinel-1 (C, VV+VH), LRW-композиты | Индекс WI = ΔVV+ΔVH + порог; ≥0,5 га | PA 0,85–0,88; UA 0,65–0,85; карта за ~2 недели |
| 6 | Lazecký и др., 2021 [6] | Чехия; Есеники, ураган 17.03.2018 | Sentinel-1, RADARSAT-2 UltraFine | PCA по стеку + порог | Выделение повреждённых сегментов без обучения |
| 7 | Reiche и др., 2021 [7] | Тропики; бассейн Конго | Sentinel-1 (C) | RADD: вероятностный NRT-алерт | Континентальная система алертов в реальном времени |
| 8 | Dalponte и др., 2023 [8] | Италия; Альпы, шторм «Вайя» (2018) | COSMO-SkyMed (X) + Sentinel-1 (C) | Random Forest по биполярным парам | kappa до 0,473; X-диапазон превосходит C |
| 9 | Balling и др., 2024 [9] | Индонезия; Суматра | PALSAR-2 ScanSAR (L) + Sentinel-1 (C) | Вероятностный change detection, слияние C+L | Сокращение задержки обнаружения в среднем до 16,5 суток |
| 10 | Kuzu и др., 2024 [10] | Финляндия; борреальные нарушения | Sentinel-1 + Sentinel-2 (биполярные) | Самообучение и перенос обучения | OA до 84 % по данным S1 |
| 11 | Antoniadis и др., 2025 [11] | Греция; шторм «Даниэль» (2023), горы | ICEYE (X, констелляция) | Классификация разновременных снимков | Применимость микроспутникового SAR в пересечённой местности |
| 12 | van der Woude и др., 2026 [12] | Европа; континентальный охват | Sentinel-1 (C, 10 м) | NRT-алерт, revisit 2–3 суток | Первый европейский SAR-алерт, вкл. ветровалы |

Хронология таблицы отражает эволюцию направления: сравнительные эксперименты отдельных сенсоров (2010–2012), перенос методов на свободные данные Sentinel-1 (2018–2021) и переход к машинному обучению и континентальному мониторингу (2023–2026).

# 9. Выводы и рекомендации для разработки плагина QGIS

Обзор подтверждает, что детектирование ветровалов по разновременным радарным снимкам — зрелое направление с тридцатилетней методической базой и действующими operational-системами. Технологическое ядро сформировано работами на Sentinel-1: биполярный разновременной индекс WI с порогом по лесной маске обеспечивает полноту 0,85–0,88 и точность пользователя 0,65–0,85 для ветровалов от 0,5 га при задержке около двух недель [5]; машинное обучение добавляет устойчивость к сходным нарушениям [8, 10], а вероятностные алерты переводят процесс в режим непрерывного мониторинга [7, 12].

Рекомендуемый стек для плагина: базовый уровень — Sentinel-1 IW GRD VV+VH, LRW-композиты, индекс WI, правило порога a · mean(WI) и фильтр минимальной площади 0,5 га с расчётом по пяти-шести снимкам после события [5]; расширенный уровень — Random Forest для отделения ветровала от вырубок при наличии эталонов [8] и режим наблюдения с историческим базовым рядом в архитектуре RADD [7]. Целевые ориентиры качества — PA ≥ 0,80 и UA ≥ 0,70 на ареальных ветровалах, что соответствует опубликованным результатам. Этапность разработки: (1) прототип предобработки и детектирования на одной сцене; (2) пакетная обработка AOI и векторизация; (3) валидация на документированных штормовых событиях с полнотой и точностью по фотоинтерпретации; (4) модуль машинного обучения и мониторинговый режим. На всех этапах данные бесплатны, а каждый алгоритмический шаг имеет опубликованное обоснование, приведённое в настоящем обзоре.

# Список литературы

1. Fransson, J. E. S. Mapping of wind-thrown forests using satellite SAR images / J. E. S. Fransson, A. Pantze, L. E. B. Eriksson [и др.] // 2010 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium : proceedings. — Honolulu, 2010. — P. 1242–1245. — DOI 10.1109/IGARSS.2010.5654183.

2. Eriksson, L. E. B. Backscatter signatures of wind-thrown forest in satellite SAR images / L. E. B. Eriksson, J. E. S. Fransson, M. J. Soja [и др.] // 2012 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium : proceedings. — Munich, 2012. — P. 6435–6438. — DOI 10.1109/IGARSS.2012.6352732.

3. Thiele, A. Automated detection of storm damage in forest areas by analyzing TerraSAR-X data / A. Thiele, M. Boldt, S. Hinz // 2012 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium : proceedings. — Munich, 2012. — P. 1672–1675.

4. Tanase, M. A. Detection of windthrows and insect outbreaks by L-band SAR: a case study in the Bavarian Forest National Park / M. A. Tanase, C. Aponte, S. Mermoz [и др.] // Remote Sensing of Environment. — 2018. — Vol. 209. — P. 700–711. — DOI 10.1016/j.rse.2018.03.009.

5. Rüetschi, M. Rapid detection of windthrows using Sentinel-1 C-band SAR data / M. Rüetschi, D. Small, L. T. Waser // Remote Sensing. — 2019. — Vol. 11, iss. 2. — Art. 115. — DOI 10.3390/rs11020115.

6. Lazecký, M. Simple method for identification of forest windthrows from Sentinel-1 SAR data incorporating PCA / M. Lazecký, S. Wadhwa, M. Mlčousek [и др.] // Procedia Computer Science. — 2021. — Vol. 181. — P. 1154–1161. — DOI 10.1016/j.procs.2021.01.312.

7. Reiche, J. Forest disturbance alerts for the Congo Basin using Sentinel-1 / J. Reiche, A. Mullissa, B. Slagter [и др.] // Environmental Research Letters. — 2021. — Vol. 16, iss. 5. — Art. 054005. — DOI 10.1088/1748-9326/abd0a8.

8. Dalponte, M. Detection of forest windthrows with bitemporal COSMO-SkyMed and Sentinel-1 SAR data / M. Dalponte, Y. T. Solano-Correa, D. Marinelli [и др.] // Remote Sensing of Environment. — 2023. — Vol. 297. — Art. 113787. — DOI 10.1016/j.rse.2023.113787.

9. Balling, J. ALOS-2 PALSAR-2 ScanSAR and Sentinel-1 data for timely tropical forest disturbance mapping: a case study for Sumatra, Indonesia / J. Balling, B. Slagter, S. van der Woude [и др.] // International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation. — 2024. — Vol. 132. — Art. 103994. — DOI 10.1016/j.jag.2024.103994.

10. Kuzu, R. S. Forest disturbance detection via self-supervised and transfer learning with Sentinel-1&2 images / R. S. Kuzu, O. Antropov, M. Molinier [и др.] // IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. — 2024. — Vol. 17. — P. 4751–4767. — DOI 10.1109/JSTARS.2024.3361183.

11. Antoniadis, K. Investigating the potential of ICEYE-SAR data in storm damage detection in a coniferous forest with rugged terrain / K. Antoniadis, I. Z. Gitas, N. Georgopoulos [и др.] // International Journal of Remote Sensing. — 2025. — Vol. 46, № 4. — P. 1622–1651. — DOI 10.1080/01431161.2024.2433761.

12. van der Woude, S. European forest disturbance alerting using Sentinel-1 / S. van der Woude, J. Reiche, J. Balling [и др.] // Remote Sensing of Environment. — 2026. — Vol. 337. — Art. 115325. — DOI 10.1016/j.rse.2026.115325.

13. Watanabe, M. Refined algorithm for forest early warning system with ALOS-2/PALSAR-2 ScanSAR data in tropical forest regions / M. Watanabe, C. N. Koyama, M. Hayashi [и др.] // Remote Sensing of Environment. — 2021. — Vol. 265. — Art. 112643. — DOI 10.1016/j.rse.2021.112643.

14. Shikhov, A. A satellite-derived database for stand-replacing windthrow events in boreal forests of European Russia in 1986–2017 / A. Shikhov, A. Chernokulsky, I. Azhigov [и др.] // Earth System Science Data. — 2020. — Vol. 12. — P. 3489–3513. — DOI 10.5194/essd-12-3489-2020.

15. Канев, А. И. Распознавание вырубок и ветровалов по спутниковым снимкам Sentinel-2 с применением свёрточной нейронной сети U-net и факторы, влияющие на его точность / А. И. Канев, Ф. А. Сафонов // Исследование Земли из космоса. — 2024. — № 3. — С. 3–15.

16. Korznikov, K. Improving forest damage detection and risk assessment from winter storms using high-resolution satellite data and environmental drivers / K. Korznikov, D. Kislov, J. Doležal [и др.] // Natural Hazards and Earth System Sciences Discussions : препринт nhess-2024-217. — 2025. — URL: https://nhess.copernicus.org/preprints/nhess-2024-217/ (дата обращения: 31.08.2026).